| - SCHEDA - B1.1 | OBIETTIVO : CORRETTO ORIENTAMENTO DELL’ORGANISMO EDILIZIO per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate per il riscaldamento, la produzione dell’acqua calda sanitaria, l’illuminazione ed il miglioramento del confort abitativo e della qualità urbana |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  | la valutazione prevede che vengano rispettate tutte le indicazioni riportate alla colonna “METODI” e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |  |
| METODI |  | CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |  |
| - Controllo della radiazione solare allo scopo di utilizzare i guadagni di calore in inverno e ridurre i carichi estivi attraverso: - Massima esposizione a Sud delle superfici vetrate, limitando l’ampiezza delle stesse a ovest, al fine di controllare l’aumento dei carichi di condizionamento estivo durante le ore calde del pomeriggio - Uso di elementi esterni che evitino l’ingresso di radiazione solare diretta in estate ,ma non ne impediscano l’accesso in inverno (vegetazione a foglia caduca, aggetti orizzontali leggeri, ..........) - Progettazione del verde di pertinenza attraverso una buona combinazione fra alberi ,cespugli e copertura del terreno al fine di ridurre gli apporti solari estivi indesiderati: - Ogni intervento di piantumazione (nuovo impianto e/o sostituzione) dovrà prevedere l’uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all’ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo, abbiano solo in estate una chioma folta, particolarmente se esposte a sud del sito, e conformi al regolamento del verde comunale - Predisposizione di barriere antivento , per ridurre il raffreddamento delle pareti esposte ai venti dominanti invernali: - Alberature antivento da disporre sul lato Nord degli edifici o sui lati battuti da venti dominanti freddi ( interferenza scheda B3.2) |  | Si allegano: - relazione tecnica del progettista con riportate: - Analisi del sito - Relazione sui venti dominanti - Maschere di ombreggiamento, costruite mediante diagramma solare, assonometria solare o goniometro solare (livello min richiesto di ombreggiamento delle chiusure trasparenti: 80%) | L.9 gennaio 1991 n.10 DPR 412/93 DM 2 aprile 1998 Regolamento del verde comunale Regolamento d’igiene P. E. C. Comune di Forlì |  |  |
| CONSIGLI PER OTTIMIZZARE GLI EFFETTI: - il nuovo organismo edilizio va posizionato con l’asse longitudinale principale sulla direttrice est-ovest, con una tolleranza di 30° - per ottenere un efficace ombreggiamento, gli alberi vanno piantati in maniera tale che la chioma si situi ad una distanza contenuta tra 1 mt ed 1.5 mt. dalla facciata da ombreggiare, le parti basse degli edifici esposte ad est e ovest, vanno ombreggiate per mezzo di cespugli. L’uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell’assorbimento estivo e delle dispersioni invernali. - Va previsto il ricorso alle coperture verdi , con adeguate forme di manutenzione e compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica. La scelta, se correttamente applicata ha il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica estivo-invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche |  |  |  |  | +2% |
| Nota Per gli interventi di edilizia residenziale si applica l’ulteriore riduzione, pari al 20%, prevista dal punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n° 849/98, qualora siano previsti tutti gli interventi delle schede B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4; tale riduzione non si applica nel caso si utilizzi la riduzione del 20% per l’uso della scheda B1.5 |  |  |  |  |  |