| SCHEDA - B5.3 | OBIETTIVO : Tutela dall’inquinamento elettromagnetico attraverso STRATEGIE di qualita’ bio-ecologica PER CONTROLLARE, CONTENERE E MITIGARE LE ALTERAZIONI PROVENIENTI DA FATTORI INTERNI |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le caratteristiche  base, per l’impianto elettrico negli ambienti abitativi, per i luoghi di lavoro le caratteristiche  +  e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |
| LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE |  | CARATTERISTICHE TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| Per l’ammissione di luce naturale considerare - Colori chiari nelle finiture superficiali degli interni - Prevedere un minimo del 20% sup. illuminata /stanza mq/mq ( zone di soggiorno per gli ambienti abitativi) - Prevedere lamine orizzontali ad alto coefficiente di riflessione, e/o sistemi di canalizzazione verticale e/o guide di luce, per raggiungere ambienti confinati, zone interne - Prevedere, almeno sulle facciate esposte a nord vetri doppi, con trattamento selettivo(Ke>1) riempiti con gas a bassa conduttività. Attraverso vetrate con proprioetà di selettività, è consentito bloccare la maggior parte della radiazione infrarossa in ingresso in estate ed in uscita in inverno, senza ridurre significativamente l’apporto di luce naturale. - Prevedere nelle vetrate con esposizione S, S-E e S-W protezioni orizzontali esterne attraverso lamine orizzontali ad alto coefficiente di riflessione |  | ## Si allegano: - Relazione tecnica a firma del progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Particolari costruttivi relativi al progetto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | P.E.C. Comune di Forlì Legge 46/90 n.223 per la creazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) Norme CEI |  |
| CONSIGLI PER OTTIMIZZARE GLI INTERVENTI : - Prevedere illuminazione artificiale degli ambienti di tipo fluorescente ad alta efficienza con alimentazione elettronica. Apparecchi illuminanti con riflettori a geometria ottimizzata per ridurre il numero di riflessioni ed avere alto coefficiente di riflessione (maggiore o uguale al 95%) - Per evitare aggravi al carico di raffrescamento evitare lucernari orizzontali, adottando tipologie a vetrata verticale, oppure shed orientati a nord, in modo da impedire l’accesso alla radiazione diretta, durante l’estate e dirigere verso l’interno la radiazione luminosa, in inverno. |  |  |  | +2% |